Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

МООО «Мичуринское ЖКХ» за 2016 года.

Для исполнения полномочий муниципального образования в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения администрацией Мичуринского сельского поселения с 01.04.2011 года создано МООО «Мичуринское ЖКХ».

Предприятие также осуществляет функцию по техническому обслуживанию систем уличного освещения, благоустройству территории поселения, поддержанию санитарного порядка в местах общего пользования, содержанию общественных кладбищ  в поселке Агроном и поселке Кочетинский.

На территории Мичуринского сельского поселения источником водоснабжения служат подземные воды, добываемые с помощью артезианских скважин глубиной от 90 до 310 м.

Водопроводное хозяйство муниципального образования представлено магистральными и разводящими сетями общей протяженностью 22,3 км, 7-ю скважинами с  суммарной установленной производственной мощностью скважин 2,9 тыс. м3/сутки, фактической – 1,9 тыс. м3/сутки.

пос. Агроном - 3 артезианские скважины;

пос. Вишняки - 1 арт. скважина;

пос. Зарождение - 1 арт. скважины.

пос. Янтарный - 1 арт. скважины.

пос. Кочетинский - 1 арт. скважины.

Источник теплоснабжения п.Зарождения является котельная № 18, производительностью 1,2 Гкал/ч, протяженность тепловой сети 200 метров, п.Агроном покупное тепло (котельная № 38, ЭПЛ-ПРОД), протяженность тепловой сети 4,7 км.

Услугами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пользуются 5995 человек от общей численности постоянно проживающего населения  человек  (90%). Услугами водоотведения пользуются всего 1077человек (16,2%) населения. Услугами теплоснабжения пользуются 720 человек (15%) населения.

- Финансово-экономическое состояние

МООО «Мичуринское ЖКХ»

За 2016 год  предприятием МООО «Мичуринское ЖКХ» выработано 753  Гкал (котельная № 18 п.Зарождение), покупное тепло 4270,20 Гкал котельная № 38, п.Агроном), отпущено потребителям – 3214,70 Гкал

- населению – 1329,7  Гкал

- бюджетным организациям – 1175,6 Гкал

- прочим организациям – 709,4 Гкал

Фактические потери составили – 1808 Гкал, из них нормативные 1204 Гкал., сверхнормативные 604 Гкал (основная причина неправильная регулировка запорной арматуры на входе в жилое здание «экономия жителями многоквартирного дома»)

Поднято 417,13  тыс. м3 воды, отпущено потребителям – 304 тыс. м3, в том числе:

- населению 281,5 тыс. м3 воды,

- бюджетным организациям 4 тыс. м3 воды,

- прочим организациям 18,5 тыс. м3 воды.

Фактические потери воды составили – 113,13  тыс. м3 воды (27 %), из них нормативные – 47,8 тыс. м3(27 %), сверхнормативные потери  0%.

Аварийность систем водоснабжения за 2016 г. – 1,5 аварии на 1 км сети.

В 2016 году было взято 187 проб питьевой воды на лабораторные исследования все отобранные пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Пропущено и очищено – 74,2  тыс. м3 сточных вод.

Реализация услуги по водоотведению составила – 74  тыс. м3 сточных вод, в том числе:

- населению 49,30 тыс. м3 сточных вод;

- бюджетным организациям 5,30 тыс. м3 сточных вод;

- прочим организациям 19,40 тыс. м3 сточных вод.

- Выручка от реализации услуг составила 23,673 млн. руб. в том числе:

-по водоснабжению – 8,349 млн. руб.

-по водоотведению – 3,220 млн. руб.

-по теплоснабжению – 9,680 млн. руб.

-прочие – 2,423 млн. руб.

- Затраты на производство составили 23,405 млн. руб., в том числе

- по водоснабжению – 8,308 млн. руб.

- по водоотведению – 3,242 млн. руб.

-по теплоснабжению – 9,870 млн. руб.

-прочие – 1,984 млн. руб.

По итогам 2016 года предприятием получена прибыль в размере 268 тыс.руб.. по сравнению с 2015 годам прибыль увеличилась на 63%.

Средняя заработная плата на предприятие составила 18,6 тыс.руб..

За  2016 года выполнены следующие мероприятия:

Выявлено и устранено 39 порывов:

на сети водоснабжения - 35 шт.;

на сети  водоотведения - 2  шт.;

на сети теплоснабжения – 2 шт.;

Водоснабжение:

- отремонтировано 15 водопроводных колодцев;

- отремонтировано 3 пожарных гидранта;

- отремонтировано 145 метров сетей водоснабжения;

- замена сетей водоснабжения 500 метров;

- замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-100 на водозаборах п.Агроном, ул.Мичурина, ул.Гаражная; п.Зарождение,  в количестве 6 шт.,

- замена запорной арматуры 8 шт;

- ремонт запорной арматуры 12 шт;

- ремонт Башни Рожновского 2 шт;

- обследовано водопроводных сетей 6 км;

- обследовано 26 водопроводных колодцев;

- установлено и опломбировано 75 приборов учета холодной воды;

- установлена станция автоматического управления электродвигателем насосного агрегата п.Агроном, ул.Мичурина,19б. Ведутся работы по установке станции автоматического управления электродвигателем насосного агрегата на водозаборе п.Агроном, ул.Гаражная.

Водоотведение:

- отремонтировано 39 метров сетей водоотведения;

- замена сетей водоотведения 90 метров;

- отремонтировано 10 колодцев;

- замена фекальных насосов – 1 шт;

- устранено 45 засоров;

- обследовано 0,7 км. сетей водоотведения;

- аварийный запас 1 фекальный насос;

Теплоснабжение:

- замена сетей теплоснабжения 90 метров (в однотрубном исполнении);

- отремонтировано 5 колодцев;

- замена запорной арматуры 8 шт.;

- произведен ремонт котлов КС-1 на котельной №18;

- произведена ревизия запорной арматуры на котельной № 18 – 12 шт.,

- произведены лабораторные испытания электрооборудования на котельной №18,

- произвели гидравлическое испытание внутренних инженерных сетей школьных и дошкольных учреждений Мичуринского сельского поселения и ст.Васюринская.  (по договору заработали 100 тыс.руб.).

Уличное освещение:

-замена ламп уличного освещения -  50 шт.;

-замена светильников ЖКУ-250 - 25 шт.;

- замена линии уличного освещения 250 метров;

- замена светильников ЖКУ на энергосберегающие – 10 шт. п.Агроном, ул.Парковая (экономия электроэнергии 250 кВт в месяц);

- замена ламп ДРЛ-250 на энергосберегающие – 20 шт. в п.Агроном, ул.Почтвая, ул.Вокзальная. (экономия электроэнергии 370 кВт в месяц);